单机版节水控制器

使

用

说

明

书

- 产品外观

- 产品功能及技术参数

- 产品特点

◆ 全防水设计，安全性能高。

◆ 外观小巧、精致，安装便利。

◆ 红外感应式开关，使用方便快捷。

◆ 独有断电保护功能。

◆ 可对不同的用户进行分类设置，使用不同的费率进行消费。

◆ 可设置每类人员日/月限制用水额度和日/月免费用水额度，管理方式灵活。

◆ 独特节水设计使节水性能更高，用户刷卡扣款，进入倒计时即可出水/通电（用于控电时）。

◆ 灵活的工作模式适用性更强，根据实际需要设置为可中断模式或不可中断模式。

◆ 管理员可使用控水卡放水，灵活性强。

◆ 可配合流量计实现计量扣费，更加科学、公平、合理。

- 主要技术参数

◆ 卡片种类：M1卡及其兼容卡；

◆ 读卡距离：25mm-50mm以内；

◆ 外形尺寸：95mmⅹ125mmⅹ28mm；

◆ 工作频率：13.56MHz；

◆ 卡操作时间：< 0.3秒；

◆ 工作电压：直流6-12V；

◆ 使用环境：温度：0～60℃

◆ 安装方式：壁挂或暗装；

◆ 计费精度：0.01元；

◆ 计时精度：1秒；

◆ 计流量精度：0.01升；

◆ 最大累积消费总额：2000万元；

◆ 卡发行量：无限量。

- 卡类型(软件发行)

◆ 系统卡：	用于设置和清除终端参数（密钥、卡使用扇区的分配）。

◆ 设置卡：	用于设置工作模式、卡底金、终端号、费率及计费方式等相关参数。

◆ 控水卡：	用于管理人员预放水。

◆ 采集卡：	用于采集终端消费总额，并上传到电脑入库，一次最多可采集39台。

◆ 用户卡：	用户消费时使用的IC卡。

- 安装说明

  - 安装定位：

注：1、安装孔尺寸与标准86盒匹配，间距为60mm，螺钉选用M4 × 50mm（安装孔孔径为4.5mm）；

2、双面胶可在购买节水器时向厂家申购或自购。

- 设置流程

注：1、终端号设定以后，不可随意修改，否则将导致采集数据部准确。

2、设置后的设备，再次刷系统卡将会使设备重新回到初始化状态（出厂状态）。

- 使用流程

ZS-JC120-K型节水控制器有两种工作模式：可中断模式和不可中断模式(控电时只使用不可中断模式)。

- 可中断模式

若启用红外开关功能，则在放置用户卡后需手动触碰红外开关进行扣款消费使用，卡移开后进入倒计时，此时红外开关起到暂停作用，再次刷用户卡则停止消费，将剩余未消费的金额回写后机器并显示用户余额。

2）不可中断模式

若启用红外开关功能，则在放置用户卡后需手动触碰红外开关进行扣款消费使用，此时红外开关起到暂停作用，再次刷用户卡时只显示用户卡中余额，移开后继续倒计时消费直至结束。

注：

1、两种工作模式的区别：可中断模式下可提前刷原用户卡中止消费并将剩余金额写回卡内，不可中断模式下提前刷用户卡不影响消费只显示卡余额，卡离开后继续计时，直到计时结束或刷除用户卡的外本系统功能卡可中止消费。

2、使用过程中如果断电，再次上电后，不再继续前次未消费的金额，也不能回写剩余的金额。

- 显示说明

P	xxx		待机状态（xxx为终端地址）

-			省电待机状态（滚动显示）

S 	SUC		设置(系统)卡设置成功

C 	SUC		采集卡采集成功

E  	001		首次启动(等待初始设置)

E  	003		非法参数 (非法费率或未设置)

E  	010		密码校验失败，非本系统卡

E  	013		卡损坏

E  	014		卡损坏

E  	015		未知卡类型(不是M1卡)

E  	016		未知类型卡

E  	020		设置卡设置失败

E  	021		设备无时钟

E  	030		采集卡空间不足，采集数据已满，请及时上传采集卡内数据；

E  	041		卡损坏

E  	043		用户卡余额不足

E  	044		回写余额出错

E  	045		日/月消费额度受限

E  	1702	读卡芯片自检失败，读卡芯片损坏

E - - - -     	等待刷卡(任意M1卡)初始化终端

- - - - -  		非当前用户卡

- 机器复位

当机器出现异常情况时，可手动进行终端的硬初始化以恢复出厂状态，操作方法为：将通讯线(蓝线和绿线)短接后上电，5秒内刷任意卡即可完成终端的硬初始化使机器恢复到出厂状态，显示“E 001”。

- 保修期限

节水器自销售之日起提供一年的质保期，用户使用时需按照说明书操作。若由于用户操作不当或人为破坏导致设备故障，厂家将收取一定的维修成本费用。

- 注意事项

当机器发生故障时，非专业人员不得打开机壳，应及时与当地经销商、办事处或直接与我司联系。

警告：错接线缆，有可能导致设备工作无法正常工作甚至烧毁！